Нормативы качества и безопасности питьевой воды

Раздел III СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Органолептические показатели воды питьевой централизованного водоснабжения таблица 3.1 СанПиН 2.1.3685-21 |  |  |  |
| 1 | Привкус | баллы | 2 |
| 2 | Запах при 20℃ | баллы | 2 |
| 3 | Запах при 60℃ | баллы | 2 |
| 4 | Цветность | градусы | 20 |
| 5 | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) | 2,6 |
| Обобщенные показатели воды питьевой централизованного водоснабжения таблица 3.3 СанПиН 2.1.3685-21 |  |  |  |
| 1 | Водородный показатель | единицы рН | в пределах 6,0-9,0 |
| 2 | Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7,0 |
| 3 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 |
| 4 | ПАВ анионоактивные (суммарно) | мг/дм3 | 0,5 |
| 5 | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 |
| 6 | Перманганатная окисляемость | мг /дм3 | 5,0 |
| Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения таблица 3.5 СанПиН 2.1.3685-21 |  |  |  |
| Основные показатели |  |  |  |
| 1 | Escherichia coli (E.coli) | КОЕ/100 см3 | отсутствие |
| 2 | Колифаги | БОЕ/100 см3 | отсутствие |
| 3 | Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100 см3 | отсутствие |
| 4 | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С | КОЕ/см3 | Не более 50 |
| 5 | Энтерококки | КОЕ/100 см3 | отсутствие |
| Показатели радиационной безопасности воды таблица 3.12 СанПиН 2.1.3685-21 |  |  |  |
| Скрининговые показатели |  |  |  |
| 1 | Удельная суммарная альфа-активность | Бк/кг | 0,2 |
| 2 | Удельная суммарная бета-активность | Бк/кг | 1,0 |
| Радионуклиды |  |  |  |
| 3 | Радон (222Rn) | Бк/кг | 60 |

| Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде питьевой систем централизованного водоснабжения, подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (таблица 3.13 СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование веществ | Регистрационный номер CAS | Формула | Величина ПДК (мг/дм3) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| 1 | Алюминий (Al, суммарно) (все растворимые в воде формы) | 7429-90-5 | Al | 0,2 | Органолептический (увеличивает мутность воды) | 3 |
| 2 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 7664-41-7 | NH3 | 2,0 | Органолептический (изменяет запах воды) | 4 |
| 3 | Барий (Ba, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | Ba | 0,7 | Санитарно-токсикологический | 2 |
| 4 | Бериллий (Be, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | Be | 0,0002 | Санитарно-токсикологический | 1 |
| 5 | Бор (B, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | B | 0,5 | Санитарно-токсикологический | 2 |
| 6 | Гидроксибензол (фенол) | 108-95-2 | C6H6O | 0,001 | Органолептический (изменяет запах воды) | 4 |
| 7 | Железо (Fe, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | Fe | 0,3 | Органолептический | 3 |
| 8 | Кадмий (Cd, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | Cd | 0,001 | Санитарно-токсикологический | 2 |
| 9 | Марганец (Mn, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | Mn | 0,1 | Органолептический (придает воде окраску) | 3 |
| 10 | Медь (Cu, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | Cu | 1,0 | Санитарно-токсикологический | 3 |
| 11 | Молибден (Mo, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | Mo | 0,07 | Санитарно-токсикологический | 3 |
| 12 | Мышьяк (As, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | As | 0,01 | Санитарно-токсикологический | 1 |
| 13 | Никель (Ni, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | Ni | 0,02 | Санитарно-токсикологический | 2 |
| 14 | Нитраты (NO3-) | - | - | 45,0 | Санитарно-токсикологический | 3 |
| 15 | Нитриты (NO2-) | - | - | 3,0 | Санитарно-токсикологический | 2 |
| 16 | Ртуть (Hg, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | Hg | 0,0005 | Санитарно-токсикологический | 1 |
| 17 | Свинец (Pb, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | Pb | 0,01 | Санитарно-токсикологический | 2 |
| 18 | Селен (Se, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | Se | 0,01 | Санитарно-токсикологический | 2 |
| 19 | Стронций (Sr, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | Sr | 7,0 | Санитарно-токсикологический | 2 |
| 20 | Сульфаты (SO4 2-) | - | - | 500,0 | Органолептический (придает воде привкус) | 4 |
| 21 | Фтор для климатического III района | 7782-41-4 | F | 1,2 | Санитарно-токсикологический | 2 |
| 22 | Фториды (F-) | - | - | 1,5 | Санитарно-токсикологический | 2 |
| 23 | Хлор остаточный свободный | 7782-50-5 | Cl2 | 0,3-0,5 | Органолептический | 3 |
| 24 | Хлориды (Cl-) | - | - | 350,0 | Органолептический (придает воде привкус) | 4 |
| 25 | Хром (Cr, суммарно) (все растворимые в воде формы) | - | Cr | 0,05 | Санитарно-токсикологический | 2 |
| 26 | Цианиды (CN-) | - | - | 0,07 | Санитарно-токсикологический | 2 |
| 27 | Цинк (Zn, суммарно) | - | Zn | 5,0 | Санитарно-токсикологический | 3 |
| 28 | ДДТ (сумма изомеров) | - | - | 0,002 | Санитарно-токсикологический | 1 |
| 29 | 2 , 4 Д | - | - | 0,03 | Санитарно-токсикологический | 1 |
| 30 | ГХЦГ (линдан) | - | - | 0,004 | Санитарно-токсикологический | 1 |